CCT Kleurtemperatuurmodus

16 mm

132 mm

Oplaadpoort	Stroomschakelaar Type-C

CCT Kleurtemperatuur: Instelbaar bereik van 2500K tot 9999K, instelbaar in stappen van 50K.

Helderheid: Instelbaar bereik van 0% tot 100%, aanpasbaar in stappen van 1%.

70 mm

GM Tint: Rode en groene tint aanpassing, instelbaar van 1,00M (rood) naar 1,00G (groen), in stappen van 0,01.

SCENE Special Effects Modus

Special Effects-modus: 20 scène-opties beschikbaar.

Lichtsnelheid: Varieer van 0 tot 10, waarbij 0 wordt gestopt en 10 het snelst is. Effecthelderheid: Varieer van 0% tot 100%, aanpasbaar in stappen van 1%.

1/4 draad

Lightning 1

Bliksem 2	Scherm	Kaars	Flits	Strobe	Balk

Functieselectie

Dubbele flits	Hart	Politieauto	Brandweerwagen	Ambulance HSI demo (langzaam) HSI demo (snel)

CCT-kleurtemperatuur, effectmodus, HSI-modus, RGB-modus en systeemtaal

— vijf functiemenu-opties. Druk op de knop om door het volgende functiemenu te bladeren. Druk op de "OK"-knop om te activeren.

Functiebevestiging

Druk om de weergegeven menufunctie te activeren.

Rode flits	Groene flits	Blauwe flits	PARTIJ 1	PARTIJ 2	RGB Strobe

HSI Hue-modus

Tint: Kleurbereik van 0° tot 360°, instelbaar in stappen van 1°. Verzadiging: Bereik van 0 tot 100, instelbaar in stappen van 1 eenheid.

Intensiteit (helderheid): Varieer van 0% tot 100%, aanpasbaar in stappen van 1%.

Parameterselectie

Selecteer de parameter die je wilt aanpassen. De geselecteerde parameter wordt gemarkeerd.

Parameteraanpassing

Pas de geselecteerde parameter aan. Selecteer in het systeemtaalmenu de systeemtaal.

RGB-kleurmodus

R (Rood): Bereik van 0 tot 255, instelbaar in stappen van 1 eenheid.

G (Groen): Bereik van 0 tot 255, instelbaar in stappen van 1 eenheid. B (Blauw): Bereik van 0 tot 255, instelbaar in stappen van 1 eenheid.